PROYECTO INTERMODULAR

Ciclo Formativo de Grado Medio — Sistemas Microinformáticos y Redes

1.º Curso — 2025–2026

TechOficina S.L.

Módulo 0221

Montaje y Mantenimiento de Equipos

Análisis de necesidades · Configuración · Montaje · Mantenimiento

Curso académico: 2025–2026

1. Contexto de la Empresa

TechOficina S.L. es una microempresa de 6 empleados con sede en Madrid dedicada al soporte y mantenimiento informático para pequeños negocios locales. Presta servicios de instalación de equipos, mantenimiento de redes, soporte remoto y formación básica en ofimática.

Sus empleados usan los equipos diariamente para tareas como atención a clientes, gestión de incidencias, trabajo en red y desplazamientos a clientes. A continuación se analiza qué hardware necesita la empresa y por qué.

2. Análisis de Necesidades de Hardware

Antes de comprar o montar un equipo, un buen técnico analiza qué necesita la empresa: cuántos trabajadores hay, qué hacen cada uno, si se mueven o están siempre en la oficina y si hay tareas especiales. En este caso, la empresa tiene 6 empleados con roles bien diferenciados.

2.1 Equipos necesarios y justificación

La siguiente tabla muestra los equipos que necesita TechOficina S.L. y el motivo de cada uno:

| Equipo | Quién lo usa | Cantidad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| PC Sobremesa estándar | Carlos (gerente), Pedro (admin.), Luis y Ana (técnicos) | 4 unidades | Trabajo diario en oficina: correo, documentos, gestión de incidencias, soporte remoto. |
| PC Sobremesa reforzado | María García (técnica senior de red) | 1 unidad | Administración de red, uso de Wireshark y máquinas virtuales. Necesita más RAM y almacenamiento. |
| Portátil técnico | Luis Torres y Ana Martínez (técnicos junior) | 2 unidades | Visitas a clientes, diagnóstico in situ, configuración remota. |
| Servidor NAS | Toda la empresa (acceso compartido) | 1 unidad | Almacenamiento centralizado de ficheros, copias de seguridad automáticas, Active Directory básico. |
| Impresora MFP en red | Toda la empresa (uso compartido) | 1 unidad | Impresión de albaranes, presupuestos y fichas técnicas. Escáner para digitalizar documentos. |
| Router + Switch | Infraestructura de red | 1 de cada | Conectar todos los equipos entre sí y a Internet. El switch gestionable permite configurar VLANs. |
| SAI / UPS | Servidor y equipos de red | 1 unidad | Protege contra cortes de luz. Da tiempo a apagar correctamente el servidor sin perder datos. |

2.2 Periféricos necesarios

Además de los equipos principales, cada puesto de trabajo necesita periféricos básicos:

- Monitor de 24 pulgadas Full HD (1920×1080): suficiente para trabajo de oficina y herramientas técnicas.

- Teclado y ratón USB: componentes básicos e imprescindibles.

- Auriculares con micrófono (para los técnicos): para videoconferencias y soporte remoto por voz.

- Disco duro externo USB: para copias de seguridad manuales de los portátiles en desplazamiento.

- Webcam HD: para reuniones por Teams.

3. Configuración de un Equipo Informático

A continuación se propone la configuración completa de uno de los equipos de sobremesa estándar de TechOficina S.L. Se ha buscado el mejor equilibrio entre precio y rendimiento para el uso que se le va a dar: ofimática, soporte remoto y navegación.

Presupuesto objetivo: entre 400 y 550 € por equipo.

3.1 Lista de componentes — PC Estándar (PC-001 a PC-004)

| Componente | Modelo elegido | Precio aprox. | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesador (CPU) | Intel Core i5-12400 (6 núcleos / 12 hilos, 2.5–4.4 GHz) | ~150 € | Muy equilibrado para ofimática y multitarea. Sin necesidad de gráfica dedicada gracias al gráfico integrado Intel UHD 730. |
| Placa base | ASUS PRIME H610M-K D4 (micro-ATX, socket LGA1700) | ~80 € | Compatible con el i5-12400. Suficiente para un equipo de oficina. Formato micro-ATX ahorra espacio. |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz (2×8 GB Kingston Fury Beast) | ~35 € | 16 GB es suficiente para abrir varios programas a la vez (Teams, navegador, Excel) sin que el equipo vaya lento. |
| Almacenamiento | SSD NVMe 500 GB Kingston NV2 (M.2 PCIe 4.0) | ~40 € | Un SSD NVMe arranca Windows en segundos y abre programas mucho más rápido que un disco duro normal. 500 GB es suficiente para documentos de oficina. |
| Fuente de alimentación | Be Quiet! System Power 10 400W 80+ Bronze | ~45 € | 400W es más que suficiente para este equipo sin gráfica dedicada. La certificación 80+ Bronze garantiza eficiencia energética. Be Quiet! es fiable para uso empresarial. |
| Caja | Fractal Design Pop Mini (micro-ATX, discreta y silenciosa) | ~50 € | Compacta, bien ventilada y sin luces RGB innecesarias. Perfecta para un entorno de trabajo profesional. Fácil de abrir para mantenimiento. |
| Tarjeta gráfica | No necesaria (Intel UHD 730 integrada en el i5-12400) | 0 € | Para ofimática, correo y navegación web no hace falta gráfica dedicada. Se ahorra coste y energía. |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro (licencia OEM) | ~100 € | Necesario para unirse al dominio del servidor y para compatibilidad con herramientas empresariales. |
| TOTAL ESTIMADO |  | ~500 € | Precio por unidad. Para 4 unidades: ~2.000 €. |

3.2 PC Reforzado — María García (técnica senior)

La técnica senior necesita un equipo más potente porque trabaja con máquinas virtuales y herramientas de análisis de red que consumen muchos recursos. Se añaden estas diferencias respecto al equipo estándar:

- RAM: 32 GB DDR4 en lugar de 16 GB — necesario para ejecutar varias máquinas virtuales simultáneamente.

- Almacenamiento: SSD NVMe de 1 TB — más espacio para imágenes de máquinas virtuales y capturas de red.

- CPU: Intel Core i7-12700 (12 núcleos) — más rendimiento para virtualización.

Coste adicional estimado: unos 150 € más que el equipo estándar (~650 € total).

4. Montaje del Equipo — Paso a Paso

El montaje de un PC parece complicado al principio, pero siguiendo el orden correcto es sencillo. Lo más importante es la paciencia y respetar las normas de seguridad básicas.

IMPORTANTE antes de empezar: desconecta el cable de corriente, toca una superficie metálica para descargarte de electricidad estática (o usa pulsera antiestática) y trabaja en una mesa despejada y limpia.

4.1 Herramientas necesarias

- Destornillador de estrella Philips (PH2) — el más importante.

- Destornillador plano pequeño — para palancas de montaje.

- Pasta térmica (puede venir incluida con el disipador del procesador).

- Bridas pequeñas o velcro — para organizar el cableado.

- Linterna o luz frontal — para ver bien los conectores.

- Pulsera antiestática (opcional pero recomendable).

4.2 Pasos del montaje

Respeta siempre este orden: primero los componentes dentro de la caja y luego conectas los cables. Si los mezclas, tendrás que desmontar cosas.

Paso 1 — Preparar la caja

- Quita los paneles laterales de la caja (normalmente con 2 tornillos en la parte trasera).

- Saca los tornillos, separadores de placa base y materiales incluidos en la caja.

- Coloca los separadores (standoffs) de la placa base en los agujeros que corresponden al formato micro-ATX. Estos separadores son fundamentales: si no están, la placa toca el metal y se estropea.

Paso 2 — Instalar el procesador en la placa base

Se recomienda instalar la CPU y la RAM antes de meter la placa en la caja, ya que se trabaja más cómodo.

- Coloca la placa base en una superficie plana y estable (encima de la caja de cartón del embalaje es ideal).

- Abre el zócalo LGA1700: levanta la palanca, sube la tapa metálica.

- Coge el procesador por los bordes, sin tocar los contactos dorados de la parte inferior.

- Fíjate en la flecha o muesca del procesador — debe coincidir con la marca del zócalo. Colócalo SIN forzar: si está bien alineado, entra solo por su propio peso.

- Baja la tapa y encaja la palanca. Notarás algo de resistencia: es normal.

Nunca fuerces el procesador. Si no entra fácilmente, es que está mal orientado. Forzarlo dobla los pines y destroza la placa.

Paso 3 — Instalar el disipador y pasta térmica

- Si la pasta térmica no está ya aplicada en el disipador, pon una pequeña cantidad del tamaño de un guisante en el centro del procesador.

- Coloca el disipador alineando los 4 ganchos de plástico con los agujeros de la placa.

- Presiona y gira cada gancho en cruz (no en orden, sino en diagonal) para que la presión sea uniforme.

- Conecta el cable del ventilador al conector CPU_FAN de la placa (está cerca del procesador, marcado).

Paso 4 — Instalar la memoria RAM

- Localiza los slots de RAM (ranuras largas negras junto al procesador).

- Abre las pestañas de los extremos del slot.

- Fíjate en la muesca del módulo de RAM: debe coincidir con el saliente del slot.

- Inserta la RAM con fuerza uniforme hasta que hagan clic y las pestañas se cierren solas.

- Para aprovechar el modo dual channel (más rendimiento), usa los slots A2 y B2 (suelen estar marcados en la placa con colores o números).

Paso 5 — Instalar el SSD NVMe M.2

- Localiza el slot M.2 en la placa (ranura horizontal pequeña).

- Retira el tornillo o clip de sujeción del extremo.

- Introduce el SSD en un ángulo de 30 grados y empuja suavemente.

- Bájalo y fija el tornillo o cierra el clip de retención. El SSD quedará inclinado levemente, es lo normal.

Paso 6 — Instalar la placa base en la caja

- Con la placa base lista (CPU + RAM + SSD instalados), métela en la caja alineando los agujeros con los separadores que colocaste antes.

- Coloca el panel trasero de conectores (I/O shield) si no viene integrado en la placa.

- Fija la placa con los tornillos. Normalmente son 6 u 8 tornillos. No los aprietes demasiado: con que estén bien firmes es suficiente.

Paso 7 — Instalar la fuente de alimentación

- La fuente va en la parte inferior o superior de la caja (depende del modelo). Mira en qué sentido entra el ventilador de la fuente.

- Fija con 4 tornillos desde la parte trasera de la caja.

- No conectes aún los cables: primero termina de colocar todo.

Paso 8 — Conectar los cables

Este paso requiere paciencia. Los cables más importantes son:

| Cable | Conector | Dónde va |
| --- | --- | --- |
| Alimentación principal placa | 24 pines (grande) | Conector de 24 pines lateral de la placa base. |
| Alimentación CPU | 4+4 pines (esquina) | Conector EPS cerca del procesador, esquina superior izquierda. |
| Ventilador CPU | 4 pines pequeño | Conector CPU_FAN de la placa (ya conectado en el paso 3). |
| Panel frontal (botones, LEDs) | Pines individuales F_PANEL | Zona inferior derecha de la placa. Consulta el manual de la placa para el orden exacto. |
| USB frontal | Bloque rectangular | Conector F_USB de la placa. |

Organiza los cables con bridas antes de cerrar la caja. Un buen cableado mejora la circulación del aire y facilita el mantenimiento futuro.

Paso 9 — Primera encendida

- Conecta el cable de corriente y enciende el equipo.

- Si todo está bien, los ventiladores girarán y aparecerá la pantalla del BIOS/UEFI.

- Verifica en el BIOS que reconoce: la CPU, la RAM (16 GB), el SSD NVMe y la velocidad de los ventiladores.

- Si hay algún pitido o la pantalla no enciende, revisa los cables de alimentación.

Paso 10 — Instalación del sistema operativo

- Con un USB con Windows 11 arranca el equipo desde el USB (configura el orden de arranque en la BIOS).

- Sigue los pasos del instalador de Windows.

- Instala los drivers (controladores) necesarios: los más importantes son los de la placa base y chipset (se descargan de la web del fabricante).

- Activa Windows con la licencia OEM adquirida.

5. Mantenimiento Básico del Equipo

Un equipo bien mantenido dura más, falla menos y trabaja mejor. El mantenimiento se divide en dos tipos: preventivo (evitar que surjan problemas) y correctivo (resolver los problemas cuando ya han aparecido).

5.1 Mantenimiento preventivo — Limpieza interna

El polvo es el enemigo número uno de los equipos. Se acumula en el interior, obstruye los ventiladores y hace que la temperatura suba. Una temperatura alta reduce la vida útil del hardware.

¿Cada cuánto? Cada 6 meses en entornos de oficina normales. Cada 3 meses si hay mucho polvo o animales en el local.

Pasos para limpiar el interior

- Apaga el equipo y desconéctalo de la corriente.

- Quita los paneles laterales.

- Usa una lata de aire comprimido para soplar el polvo de los ventiladores, disipador, ranuras de expansión y la placa base. Hazlo de adentro hacia afuera.

- Para los ventiladores, sujétalos con un dedo mientras soplas para que no giren a mucha velocidad (si giran muy rápido pueden dañarse).

- Puedes usar un pincel antiestático suave para zonas de difícil acceso.

- No uses aspiradora directamente sobre los componentes (genera electricidad estática).

- Vuelve a colocar los paneles y enciende el equipo.

5.2 Control de temperatura

Comprobar las temperaturas de funcionamiento permite detectar problemas antes de que causen daños graves.

- Herramientas gratuitas recomendadas: HWMonitor, CPU-Z, HWiNFO64.

- Temperatura normal en reposo del i5-12400: entre 30–50 ºC.

- Temperatura máxima bajo carga: hasta 85 ºC (ocasionalmente). Si supera esto, revisar si el disipador está bien asentado o si hay mucho polvo acumulado.

- Temperatura del SSD NVMe: debe estar por debajo de 70 ºC. Si se calienta mucho hay disipadores específicos de muy bajo coste.

Si un equipo se reinicia solo o se apaga sin razón aparente, casi siempre es por temperatura. Lo primero que hay que hacer es limpiar el interior y comprobar que todos los ventiladores funcionan.

5.3 Sustitución de componentes

Los componentes más habituales a sustituir en el mantenimiento correctivo son:

| Componente | Síntomas de fallo | Solución |
| --- | --- | --- |
| Disco duro / SSD | Equipo muy lento, errores de lectura, archivos corruptos, pantallas azules. | Diagnóstico con CrystalDiskInfo. Si hay sectores defectuosos, sustituir cuanto antes y restaurar desde backup. |
| Ventilador CPU | Ruido extraño (chirrido), temperatura muy alta, el equipo se apaga solo. | Sustitución sencilla. Comprar un ventilador del mismo tamaño. Limpiar y reaplicar pasta térmica al cambiar. |
| Módulo de RAM | Pantallas azules (BSOD), el equipo no arranca, errores aleatorios. | Diagnóstico con MemTest86 (ejecutar desde USB). Probar módulos uno a uno para localizar el defectuoso. |
| Fuente de alimentación | El equipo no enciende, se reinicia, mal olor a quemado. | No intentar reparar: sustituir siempre por una nueva. Guardar la defectuosa para diagnóstico. |
| Batería CMOS | El equipo pierde la fecha y hora al apagarlo, errores en BIOS al arrancar. | Sustituir la pila CR2032 de la placa base. Coste menor a 2 €. |

5.4 Actualizaciones

Mantener el software actualizado es parte del mantenimiento y es fundamental para la seguridad.

- Sistema operativo: activar actualizaciones automáticas de Windows en todos los equipos.

- Drivers (controladores): actualizar los drivers de chipset, red y audio cuando haya versiones nuevas estables.

- Firmware del SSD: los fabricantes publican actualizaciones que mejoran el rendimiento y la estabilidad.

- BIOS/UEFI: actualizar solo si hay un problema concreto o una mejora importante. No actualizar la BIOS sin motivo.

- Software: Microsoft 365 y el antivirus se actualizan automáticamente con la suscripción activa.

5.5 Copias de seguridad

Las copias de seguridad son la última línea de defensa ante fallos de hardware, ataques de ransomware o borrados accidentales. Regla de oro: la regla 3-2-1.

Regla 3-2-1: mantén 3 copias de tus datos, en 2 medios distintos, con 1 copia fuera del lugar de trabajo (o en la nube).

En TechOficina S.L. se aplica de la siguiente manera:

- Copia automática diaria al servidor NAS (programada con Windows Backup).

- Copia semanal a un disco duro externo que se guarda fuera de la oficina.

- Copia mensual a OneDrive / Microsoft 365 (almacenamiento en la nube incluido en la suscripción).

- Los portátiles de los técnicos hacen copia manual al NAS al volver de cada desplazamiento.

6. Inventario de Equipos

El inventario que figura a continuación es un resumen del hardware de TechOficina S.L. El inventario completo y actualizable se encuentra en el fichero 02_Inventario_Equipos.xlsx del módulo de Aplicaciones Ofimáticas.

| ID | Tipo | Usuario / Ubicación | Características | SO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-001 | Sobremesa estándar | Carlos López (gerencia) | i5-12400 / 16 GB / SSD 500 GB | Win 11 Pro |
| PC-002 | Sobremesa reforzado | María García (tec. senior) | i7-12700 / 32 GB / SSD 1 TB | Win 11 Pro |
| PC-003 | Sobremesa estándar | Luis Torres (tec. junior) | i5-12400 / 16 GB / SSD 500 GB | Win 10 Pro |
| PC-004 | Sobremesa estándar | Pedro Sánchez (admin.) | i5-12400 / 16 GB / SSD 500 GB | Win 10 Pro |
| LT-001 | Portátil técnico | María García (externo) | Lenovo ThinkPad E15 / 16 GB / SSD 512 GB | Win 11 Pro |
| LT-002 | Portátil técnico | Luis Torres (externo) | Lenovo ThinkPad E15 / 16 GB / SSD 512 GB | Win 11 Pro |
| SRV-001 | Servidor NAS | Sala de servidores | Synology DS923+ / 4 bahías / 2×4 TB | DSM 7 (Linux) |
| IMP-001 | Impresora MFP | Área administración | HP LaserJet M428 / Red + USB | Firmware HP |
| SAI-001 | SAI / UPS | Sala de servidores | APC Back-UPS 600 VA | — |
| SW-001 | Switch gestionable | Sala de servidores | TP-Link TL-SG1016DE / 16 puertos GbE | Firmware TP-Link |
| RT-001 | Router / Firewall | Sala de servidores | Mikrotik hEX S / Fibra 600 Mbps | RouterOS |

7. Conclusión

La infraestructura diseñada para TechOficina S.L. es equilibrada, realista y proporcional al tamaño de la empresa. Se ha evitado el sobredimensionamiento: cada equipo tiene las características justas para el trabajo que debe realizar.

Los puntos clave de las decisiones tomadas son:

- Los equipos estándar usan procesadores de gama media-alta con gráfica integrada, evitando el gasto innecesario en tarjetas gráficas dedicadas.

- El único equipo diferenciado (PC-002) tiene más recursos porque los justifica su uso con virtualización y análisis de red.

- El NAS centraliza el almacenamiento y las copias de seguridad, reduciendo el riesgo de pérdida de datos.

- El mantenimiento preventivo regular reduce las averías y prolonga la vida útil de los equipos.

- El presupuesto total de hardware es razonable para una microempresa: aproximadamente 3.500–4.000 € incluyendo todos los equipos.